| NR EGZ. | # PROGRAM # FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia | ROZBUDOWA SIECI MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ |
| Adres obiektu budowlanego | ### Stacje monitorujące: m. Sopot, m. Gdańsk, m.Gdynia |
| Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany | w Gdańsku nr 27, 9/4, 320/5, 1064/27 i 278/3, obręb 32, w Gdyni 1439 obręb 0023, nr 1168 obręb 0014, w Sopocie 7/11 arkusz mapy 42 |
| Nazwy i kody grup robót | 71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 71420000-8 architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 45214600-6 roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych 45214620-2 roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych 45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45231600-1 roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów 45233260-9 roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45340000-2 instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 72422000-4 usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji serwerowych 72700000-7 usługi w zakresie sieci komputerowej |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora | Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej |
| Adres inwestora | ### ul. Brzozowa 15 A 80-243 Gdańsk |
| Nazwa i adres jednostki projektowania | #### „ARKON ATELIER” Spółka z o.o. ul. Kochanowskiego 64/4; 80-402 Gdańsk tel. fax. (58) 344 70 22, e-mail: biuro@arkonatelier.pl NIP:584-030-06-52 KRS 000018849 REGON: 001292559 |
| Imię i nazwisko projektanta Branża, specjalność Nr uprawnień Nr członkowski w izbie Podpis | dr inż. arch. Ewa Brach uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; nr 5674/Gd/93, członek POIA nr PO-0006, członek POIU nr G-164/2003, uprawnienia konserwatorskie - zaświadczenie nr 73 /1996 |
| Miejscowość, data | Gdańsk, styczeń 2019 zaktualizowano styczeń 2020 |

5

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I, PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

I. WSTĘP

1. Cel i zakres opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Podstawa prawna

4. Sprawdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 	budowlanych

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Stan istniejący

1.2.2. Uwarunkowania kulturowe

1.2.3. Uwarunkowania krajobrazowe

1.2.4. Uwarunkowania przyrodnicze

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

2.2. Wymagania dotyczące architektury

2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji

2.4. Wymagania dotyczące instalacji

2.5. Wymagania dotyczące wykończenia

2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

2.7. Wymagania dotyczące wyposażenia

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

5. Materiały, dokumenty, załączniki

CZĘŚĆ I

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

ROZBUDOWY SIECI MONITORINGU ATMOSFERY

W AGLOMERACJI  TRÓJMIEJSKIEJ

I. WSTĘP

- Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest opis prac projektowych, budowlanych oraz wymagań realizacyjnych dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej.

Program funkcjonalno użytkowy umożliwi ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowanie oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sieci monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej realizowana przez Fundację Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, w ramach RPO dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4. Redukcja emisji, poddziałanie 5, dofinansowywanego ze środków UE. W ramach powyższego projektu planowane jest rozszerzenie trójmiejskiego systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji i rozmieszczenie na jej terenie dwóch nowych stacji monitoringowych: stacji komunikacyjnej i stacji tła miejskiego oraz uzupełnienie wyposażenia w trzech  istniejących już stacjach.

Nowe stacje usytuowane będą: stacja komunikacyjna – w Gdańsku przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma i tła miejskiego - w Sopocie przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami, uzupełnienie będzie wykonane w istniejących stacjach pomiarowych w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03, w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoreb04, przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N.  Każda nowa stacja składać się będzie z kontenera, w którym zainstalowano zespół urządzeń pomiarowych - analizatory substancji gazowych i pyłowych oraz inne elementy wyposażenia (tor poboru powietrza, zbierania danych, przesyłania danych, zintegrowana stacja meteorologiczna) niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowanie automatycznych stacji monitoringu powietrza. Wyposażenie uzupełniające istniejących stacji to urządzenia do analizy substancji pyłowych – dwuzakresowy analizator pyłu wraz z oprzyrządowaniem.

- Podstawa prawna

- umowa pomiędzy Fundacją Agencją Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej i Arkon Atelier Spółka z o.o. z Gdańska na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.0.1129);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)

- przepisy Prawa Budowlanego: ustawy i rozporządzenia;

- normy, przepisy branżowe;

- uprawnienia i przynależność do izb zawodowych;

- Sprawdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

  - Gdańsk przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma

W oparciu o Uchwałę nr LVI/749/97 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1997r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Słowackiego z węzłem Potokowa w mieście Gdańsku, mpzp nr 0903, Dz.U. Woj. Pom. Nr 25, poz. 94, z dnia 1998.05.14. ustalono, że teren przewidziany pod budowę stacji pomiarowej znajduje się w:

- strefie 83 - drogi i ulice główne oraz drogi i ulice główne o ruchu przyspieszonym,

- posiada nr terenu 001 o pow. 27,60 ha,

- przeznaczenie: ulica Słowackiego klasy główna, Vp = 60 km/h, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzielający minimum 2.0 m,

- przewidywana lokalizacja stacji znajduje się w pasie rozdzielczym ul. Słowackiego, w mpzp brak decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń innych niż drogowe w pasach ulicznych, zatem zgodę na lokalizację musi wyrazić zarządca drogi, czyli GZDiZ;

- projekt przewidziano uzgodnić z właścicielem nieruchomości, ENERGA oraz ORANGE lub siecią telefonii komórkowej, zarządcą drogi, rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcą ds. ppoż., uzyskać opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej urządzeń inżynierskich;

  - Sopot przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami

W oparciu o Uchwałę nr XII/187/2003 Rady Miasta Dopotu z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie, mpzp nr R-3/05, Dz.U. Woj. Pom. Nr 20, poz. 436, z dnia 2004.02.20. ustalono, że teren przewidziany pod budowę stacji pomiarowej znajduje się w:

- w terenie:  U – tereny usług,

- posiada nr terenu 13 o pow. 2,16 ha;

- przeznaczenie terenu: teren usług /U/ - zakres dopuszczalnych funkcji usługowych: ochrona zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne w uzgodnieniu z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska, hotele pensjonaty, pole namiotowe, gastronomia;

- teren położony jest w zasięgu obszaru „C” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot, wymagane uzgodnienie z Naczelnym Lekarzem Uzdrowiska,

- teren 13 położony jest w zasięgu strefy „E” ochrony pośredniej zespołu zabytkowego – przedmiot ochrony stanowi przedpole widokowe południowej sylwety miasta, wymagane uzgodnienie formy z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

- dopuszcza się możliwość lokalizacji małych obiektów infrastruktury technicznej,

- elektryczność – z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach określonych przez zarządcę sieci,

- wody opadowe – siecią kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo, z ulic wewnętrznych i parkingów po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,

- projekt przewidziano uzgodnić z właścicielem nieruchomości, ENERGA oraz ORANGE lub siecią telefonii komórkowej, zarządcą drogi, rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, rzeczoznawcą ds. ppoż., uzyskać opinię uzgodnienia dokumentacji projektowej urządzeń inżynierskich;

Sprawdzenia zgodności z decyzjami administracyjnymi nie dokonano dla istniejących stacji, gdyż montaż wewnątrz kontenera dodatkowych urządzeń pomiarowych nie narusza przepisów prawa budowlanego i nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie projektu budowlanego, wielobranżowego, na podstawie którego zostanie wydane pozwolenie na budowę lub zgłoszone prace budowlane, dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, dotyczących posadowienia, zagospodarowania terenu, uruchomienia (podłączenia do odpowiednich mediów) i przekazania do eksploatacji dwóch automatycznych stacji badających zanieczyszczenia powietrza,

- montaż dodatkowych urządzeń w 4 istniejących stacjach pomiarowych, urządzeń do analizy substancji pyłowych – dwuzakresowych analizatorów pyłu wraz z oprzyrządowaniem..

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Uszczegółowienie 2 lokalizacji nowych stacji pomiarowych:

1.1.1. Gdańsk przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma

- powierzchnia terenu (działki): 			85,0 m2

- powierzchnia zabudowy: 				9,0 m2

- powierzchnia utwardzona – dojście 		4,0 m2

- powierzchnia przepuszczalna 			72,0 m2

- kubatura kontenera: 					23,4 m3

- oznakowanie inwestycji w postaci tablicy informacyjnej – 1 szt.

- długość sieci elektroenergetycznych		4,0 mb

- sieci telekomunikacyjne – w zależności od przyjętego rozwiązania

- długość ścian fundamentowych

(należy przyjąć wysokość ścian ok. 1,30m)	 	9,0 mb

- długość ogrodzeń					22,5 mb

1.1.2. Sopot przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami

- powierzchnia terenu (działki): 			50,0 m2,

- powierzchnia zabudowy: 				9,0 m2,

- powierzchnia utwardzona – dojście 		2,0 m2

- powierzchnia przepuszczalna 			39,0 m2

- kubatura kontenera: 					23,4 m3,

- oznakowanie inwestycji w postaci tablicy informacyjnej – 1 szt.

- długość sieci elektroenergetycznych		2,0 mb

- sieci telekomunikacyjne – w zależności od przyjętego rozwiązania

- długość ścian fundamentowych

(należy przyjąć wysokość ścian ok. 1,30 m)	 	9,0 mb

- długość ogrodzeń					21,0 mb

1.1.3. Uzupełnienie aparatury pomiarowej:

- w 3 stacjach istniejących: w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03, , w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoreb04, przy 
ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N.

- dostawienie urządzenia: analizator substancji pyłowych – dwuzakresowy analizator pyłu wraz z oprzyrządowaniem.

Zakres robót budowlanych:

- posadowienie 2 kontenerów (lokalizacja – Gdańsk, Sopot) o wymiarach: min. 3,00 x 2,50 x 2,20m – max 3,00 x 3,00 x 2,60m, każdy na 3 ławach fundamentowych o wymiarach dostosowanych do wymiaru kontenerów lub na płycie o grubości 30 cm, po uprzedniej wymianie gruntów nienośnych (torf, glina, głębokość wymiany do 100 cm), po ocenie wytrzymałości  podłoża na podstawie wykonanych badań geotechnicznych;

- ławy wykonane z betonu klasy C16/20, rzędna góry fundamentu wynosi 0,30 m powyżej poziomu terenu, fundament musi zapewniać możliwość trwałego umocowania kontenera do ławy fundamentowej;

- szkielet konstrukcyjny kontenera mocowany do ław w min.6 punktach;

- doprowadzenie do każdego z kontenerów zasilania (przyłącza kablowego 230V i 380V) do szafki pomiarowej (przy ogrodzeniu działki) i kabla łącza teletechnicznego zapewniającego dostęp do Internetu, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie stacji monitoringu powietrza;

- moc przyłączeniowa ok.10 kW, szafka wyposażona zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi;

- od szafki przyłączeniowej do tablicy elektrycznej zamontowanej w kontenerze ułożony będzie kabel podziemny, linia odbiorcza winna być zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Długości kabla dostosowana będzie indywidualnie dla każdej ze stacji, kabel układany będzie na głębokości 0,8m;

- dodatkowy system ochrony od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania;

- szczegółowe warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określają warunki wydane przez operatora sieci;

- ogrodzenie wykonane z elementów systemowych zgodnie z zaleceniami producenta, z bramą szerokości 3,0 m i furtką, słupki ogrodzenia osadzone w stopach z betonu klasy C16/20, o wysokości min. 2,2 m z zabezpieczeniem górnej krawędzi płotu przed przedostaniem się na teren stacji osób nieuprawnionych (np. ostre zakończenie górnej krawędzi, drut kolczasty);

- automatyczna stacja monitoringu powietrza nie wymaga podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji;

- prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej w związku z tym plac budowy nie wymaga dodatkowego sztucznego oświetlenia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wymogi, jakie należy zachować przy realizacji przedmiotu zamówienia wynikać będą bezpośrednio z pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz założeń projektu pn.: „Rozbudowa sieci monitoringu atmosfery w aglomeracji  trójmiejskiej”. Realizację zadania zaplanowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno użytkowy pozwoli na określenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

Całość kosztów związanych z zasileniem placu budowy w energię elektryczną i wodę ponosi wykonawca ( w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót). Wykonawca robót budowlanych zapewni podłączenie nowego serwera przewidzianego do zbierania i przetwarzania danych ze stacji pomiarowych oraz stacji roboczych, do zasilania.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki prac w zakresie:

- organizacji robot,

- ochrony placu budowy we własnym zakresie,

- zgodnego z projektem zagospodarowania placu budowy, składania materiałów itp.,

- utrzymania porządku na placu budowy,

- zabezpieczenia osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków BHP,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem prac,

- zabezpieczenia terenu robót,

- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych, przyległych do terenu robót, od następstw prowadzonych robót,

- powiadomienia właścicieli sieci – elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej – o prowadzeniu robót przyłączeniowych, współpraca z gestorami w zakresie przyłączenia,

- likwidacji nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą, których nie można przewidzieć na etapie projektowym,

1.2.1. Stan istniejący

1.2.1.1. Gdańsk przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma

- planowane miejsce lokalizacji stacji: pas rozdzielczy ul. Słowackiego w rejonie skrzyżowania ul. Słowackiego/Złota Karczma, dz. nr 9/4, o symbolu dr, właściciel: Gmina Miasto Gdańsk,

- sąsiedztwo: teren wolny od zabudowy - pas rozdzielczy ulicy, 2 jezdnie ciągu ul. Słowackiego, rondo im. Jacka Kaczmarskiego,

- podłoże budowlane w miejscach lokalizacji stacji:

brak danych o podłożu, należy wykonać badania gruntu,

- wjazd na teren planowanej inwestycji, zarówno w okresie prowadzenia prac budowlanych jak również w trakcie eksploatacji obiektów, możliwy jest ciągiem ul. Słowackiego,

- uzbrojenie istniejące: kanalizacja deszczowa, oświetlenie, prąd.

1.2.1.2. Sopot przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami

- planowane miejsce lokalizacji stacji: 7/10 lub 7/11 (właściciel: Gmina Sopot),

- sąsiedztwo: tereny zielone, wolne od zabudowy, rondo, tereny inwestycyjne;

- podłoże budowlane w miejscach lokalizacji stacji:

brak danych o podłożu, należy wykonać badania gruntu,

- wjazd na teren planowanej inwestycji, zarówno w okresie prowadzenia prac budowlanych jak również w trakcie eksploatacji obiektów, od strony ul. Polnej i ul. Bitwy pod Płowcami;

- uzbrojenie istniejące: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, prąd.

1.2.1.3. Prace instalacyjne w istniejących stacjach pomiarowych w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03, w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoreb04, przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N:

Dotyczyć one będą:

- dostawienia do istniejącej aparatury w każdym z kontenerów analizatora substancji pyłowych.

1.2.2. Uwarunkowania kulturowe

- Gdańsk - nie występują obiekty, bądź obszary znajdujące się pod opieką konserwatorską,

- Sopot – teren położony jest w zasięgu strefy „E” ochrony pośredniej zespołu zabytkowego,

przedmiot ochrony stanowi przedpole widokowe południowej sylwety miasta, wymagane uzgodnienie formy z Miejskim Konserwatorem Zabytków,

1.2.3. Uwarunkowania krajobrazowe – planowane obiekty znajdują się w obszarach zainwestowanych, ich gabaryty i forma nie dewastują krajobrazu.

1.2.4. Uwarunkowania przyrodnicze

Projektowane stacje nie będą emitowały zanieczyszczeń wpływających na pogorszenie jakości środowiska. Eksploatacja kontenerów nie powoduje emisji hałasu, wibracji, promieniowania, promieniowania elektromagnetycznego. Planowana inwestycja nie pogarsza stanu środowiska i nie powoduje naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich.

  - Właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.3.1. Stacje kontenerowe

- konstrukcja kontenerów winna być wodoszczelna i pyłoszczelna;

- dach wykonany z płyt antypoślizgowych ze spadkiem (nie większym niż 5%) w kierunku przeciwnym do drzwi wejściowych, umożliwiającym powierzchniowe odprowadzenie wody;

- wejście na dach po drabinie montowanej na zewnętrznej ścianie stacji;

- kontener wyposażony w analizatory gazowe, pyłowe, klimatyzację, instalację elektryczną z bezpiecznikiem różnicowo prądowym gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania, ogrzewanie elektryczne i oświetlenie;

- automatyczne sterowanie winno zapewniać utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera;

- obiekty nie wymagają podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji;

- podłoga wykonana z płyt z izolacją z niepalnego styropianu;

- podłoga winna być pokryta antystatyczną homogeniczną wykładziną podłogową typu „tarket” umożliwiającą utrzymanie czystości (zmywanie na mokro);

- elementy kontenera winny być ocynkowane i pokryte lakierem proszkowym w kolorze popielatym (jasno szarym);

- szafka na materiały i dokumentację, blat roboczy do pracy, krzesło winny zapewniać niezbędne warunki do pracy w kontenerze;

1.3.2. Dodatkowe urządzenia pomiarowe to analizatory zanieczyszczeń pyłowych – dwuzakresowy analizator pyłu wraz z oprzyrządowaniem.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie wykonywania prac stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie 16.04.2004r, o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) oraz posiadających atest higieniczny i spełniających normy DIN 4925. Na zastosowane materiały wykonawca przedstawi stosowne dokumenty a w szczególności atesty PZH.

Wykonawca zapewni wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zadania. Do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia za wszelkie roboty i obiekty odpowiada wykonawca.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych - 36 miesięcy.

Wykonawca powinien dysponować środkami własnymi w wysokości pozwalającej na realizację robót bez pobierania zaliczek na poczet wykonanych robót. Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych na podstawie protokołów przekazania dokumentacji i odbioru robót, po zakończeniu realizacji prac będących przedmiotem określonej części zamówienia.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 9 etapach:

Etap I – od 01.07.2019r. do 30.08.2019r. obejmuje:

- Przeprowadzenie przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Etap II – od 01.09.2019r. do 15.09.2019r. obejmuje:

- Rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy na wykonanie prac w systemie zaprojektuj i wybuduj;

Etap III – od 16.09.2019r. do 31.12.2019r. obejmuje:

a) weryfikację koncepcji lokalizacji 2 stacji monitoringu;

b) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego i wykonawczego posadowienia automatycznych stacji.

Prace uwzględniać będą wykonanie:

- map do celów projektowych dla 2 lokalizacji;

- badań geotechnicznych;

- uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do mediów;

- projektu zagospodarowania terenu dla 2 lokalizacji z sieciami: elektryczną i telekomunikacyjną;

- projektu budowlanego i wykonawczego stacji kontenerowej;

- projekt systemu wentylacji dla stanowisk pobierania prób;

- dokumentację powykonawczą;

- przedmiar robót objętych zamówieniem;

- kosztorysy inwestorskie;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c) uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji

- uzgodnienia dokumentacji: sieć elektryczna – ENERGA, sieć telekomunikacyjna – ORANGE lub operator telefonii komórkowej, rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych; rzeczoznawca ppoż.; uzgodnienie wjazdu - z zarządcą drogi lub nieruchomości, uzyskanie opinii uzgodnienia dokumentacji projektowej urządzeń inżynierskich;

- przygotowanie wniosków i uzyskanie pozwoleń na budowę (jeżeli będą wymagane) dla 2 lokalizacji;

d) przygotowanie miejsca montażu 3urządzeń dodatkowych w stacjach istniejących;

Etap IV – od 01.01.2020r. do 15.02.2020r. obejmuje:

- wykonanie prac budowlanych będących przedmiotem projektów wymienionych w pkt. b – etap III;

- odbiory techniczne prac budowlanych;

- zgłoszenia do użytkowania;

Etap V – od 16.02.2020r. do 15.03.2020r. obejmuje:

- montaż urządzeń w 2 kontenerach,

- montaż 4 dodatkowych urządzeń w stacjach istniejących;

Etap VI – od 16.03.2020r. do 30.04.2020r. obejmuje:

- rozruch urządzeń;

Etap VII – od 01.05.2020r. do 30.06.2020r. obejmuje:

- włączenie do systemu krajowego JPOAT 2;

Etap VIII – od 01.07.2020r. do 30.09.2020r. obejmuje:

- zakończenie części merytorycznej, promocja;

Etap IX – od 01.10.2020r. do 30.11.2020r. obejmuje:

- zakończenie finansowania projektu.

Termin realizacji całości zadania – do dnia 30.11.2020r.

2.1	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Lokalizacja i forma stacji w Sopocie winna być uzgodniona z miejskim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) jest wymagane opracowanie BIOZ.

Wykonawca powinien uzyskać w Gdańsku zgodę zarządcy drogi, ul. Słowackiego, w Sopocie eksploatatora na wejście urządzeniami na teren przepompowni. Należy uzyskać stosowne zgody od zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego podczas realizacji.

Prąd i wodę na czas budowy należy podłączyć we własnym zakresie.

Ze względu na małe działki inwestycyjne należy przewidzieć systematyczne dowożenie materiałów na plac budowy.

Teren budowy należy zabezpieczyć przed wejściem przez osoby niepowołane.

  - Wymagania dotyczące architektury

2.2.1. Stacje kontenerowe.

Przewiduje się posadowienie kontenerów o wymiarach jak w pkt. 1.1. Ściany zewnętrzne z płyty warstwowej, pokrytej obustronnie arkuszem ocynkowanej blachy stalowej lub aluminiowej, malowanej proszkowo. Kontenery bez przeszkleń, wyposażone w drzwi wejściowe, antywłamaniowe - bez przeszkleń. Dach ze spadkiem w kierunku przeciwnym do drzwi wejściowych. Konstrukcja ścian musi umożliwiać montaż masztu meteorologicznego do ściany kontenera. Na dachu wystający, składany, teleskopowy maszt meteorologiczny, kominek dla klimatyzatora, wentylacji mechanicznej i układu poboru próby oraz ewentualnie maszt zapewniający łączność i możliwość przekazywania danych przez sieć GSM (w przypadku wyboru opcji telemetrii). Na zewnętrznej, ścianie kontenera umocowana drabina umożliwiająca wejście na dach kontenera.

Stacje kontenerowe będą oznakowane tablicami informacyjnymi – zgodnie z wytycznymi Podręcznika Beneficjenta.

Kolorystyka stacji dostosowana do otoczenia – projekty indywidualne lub wg mpzp.

2.3	Wymagania dotyczące konstrukcji

2.3.1. Stacje kontenerowe.

Konstrukcja kontenera z ramy stalowej, spawanej. Ściany i dach z płyty warstwowej, pokrytej obustronnie arkuszem ocynkowanej blachy stalowej lub blachą aluminiową, malowaną farbą proszkową wysokiej jakości. Przestrzeń wewnętrzna elementów konstrukcyjnych ścian i dachu wypełniona min. 50 mm PU lub podobnym materiałem termoizolacyjnym (np. wełną mineralną). Odporność ogniowa E30. Konstrukcja kontenera powinna umożliwiać łatwe posadowienie przy pomocy dźwigu.

Drzwi wejściowe antywłamaniowe, o szerokości min. 0,9 m, z izolacją termiczną z dwoma zamkami patentowymi, bez przeszkleń.

Dach ze spadkiem w kierunku przeciwnym do drzwi wejściowych, umożliwiającym swobodne odprowadzenie wody z dachu. Pokryty warstwą antypoślizgową, wytrzymujący obciążenie min

180kg/m2 (obsługa przyrządów przez 2 osoby przebywające na dachu).

2.3.2. Dostawienie urządzeń dodatkowych w stacjach istniejących nie wymaga zmian konstrukcyjnych.

2.4	Wymagania dotyczące instalacji

2.4.1. Stacje kontenerowe.

Do kontenera powinna być doprowadzone zasilanie 230V i 380V oraz łącze teletechniczne zapewniające dostęp do Internetu.

Kontener powinien być wyposażony w instalację oświetleniową i gniazd wtykowych, ogrzewanie elektryczne, klimatyzację (klimatyzator), instalację alarmową z niezależnym zasilaniem

(podtrzymaniem napięcia) w przypadku zaniku zasilania. Instalacja elektryczna wewnątrz stacji monitoringu powietrza wyposażona w niezależne obwody elektryczne (zabezpieczenia) dla urządzeń pomiarowych, ogrzewania, klimatyzatora, oświetlenia, gniazd wtykowych wewnątrz kontenera, gniazda (gniazd) wtykowego na zewnątrz.

Dla zapewnienia łączności, która umożliwia sterowanie stacją, zbieraniem i przekazywaniem danych, przewiduje się podłączenie do stacji stałego łącza telekomunikacyjnego zapewniającego dostęp do Internetu. W przypadku braku technicznych możliwości dla takiego rozwiązania, przewiduje się zainstalowanie łącza telemetrycznego wykorzystującego sieć telefonii komórkowej jednego z operatorów lub łączność radiową.

2.4.2. Dostawienie urządzeń dodatkowych w stacjach istniejących nie wymaga dodatkowych instalacji poza gniazdem wtyczkowym.

2.5	Wymagania dotyczące wykończenia

2.5.1. Stacje kontenerowe.

Powierzchnia ścian zewnętrznych i wewnętrznych malowana farbą proszkową wysokiej jakości w kolorze jasno szarym (popielaty). Wszystkie elementy konstrukcji kontenera mające kontakt z atmosferą zewnętrzną muszą być wykonane ze stali ocynkowanej lub aluminium i pomalowane odpowiedniej jakości farbą, odporną na zewnętrzne czynniki atmosferyczne, w kolorze ścian zewnętrznych. Materiał izolacyjny wypełniający wewnętrzne elementy konstrukcyjne (przestrzenie) o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,23 W/m2K dla ścian, podłogi i sufitu.

Podłoga izolowana od spodu arkuszem blachy ze stali ocynkowanej lub aluminium. Od wewnątrz wykładzina antyelektrostatyczna typu „tarket” pozwalająca na łatwe utrzymanie czystości. Obciążenie min. 270 kg/m2.

2.5.2. Dostawienie urządzeń dodatkowych w stacjach istniejących – bez zmian w wykończeniu.

2.6	Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

2.6.1. Stacje kontenerowe.

Przewiduje się posadowienie 2 kontenerów o wymiarach: min. 3.00 x 2.50 x 2.20m – max 3.00 x

3.00 x 2.60m., na 2 działkach zlokalizowanych w Gdańsku i Sopocie. Teren każdej ze stacji o wymiarach min. 7,0 x 7,0 m – maks. 9,0 x 9,0 m będzie ogrodzony. Przewiduje się wykonanie ogrodzenia systemowego, z elementów nierdzewnych, z bramą szerokości 3,0 m i furtką szerokości 1,0 m. Ogrodzenie o wysokości max. 2,2m z zabezpieczeniem górnej krawędzi płotu przed wejściem na teren stacji przez osoby niepowołane. Stację przy ul. Słowackiego należy zlokalizować w odległości co najmniej  25m od ronda i  nie dalej niż 10m od krawędzi jezdni.

Na terenie każdej stacji przewiduje się wykonanie chodnika z płytek chodnikowych lub kostki betonowej (polbruk) na podsypce cementowo piaskowej, od furtki ogrodzenia do drzwi wejściowych kontenera, zapewniającego wygodne dojście do każdego kontenera. Długość chodnika dostosowana będzie indywidualnie dla każdej stacji monitoringowej w zależności od lokalizacji i usytuowania w stosunku do istniejącej zabudowy. Pozostały, wolny teren, należy zabezpieczyć przed porastaniem trawą przez wysypanie odpowiedniej grubości tłucznia lub wyłożenie np. kostką betonową typu polbruk (płytkami chodnikowymi, itp.).

Lokalizacje poszczególnych stacji automatycznego monitoringu powietrza wskazane są na planach sytuacyjnych w skali 1:500.

2.6.2. Dostawienie urządzeń dodatkowych w stacjach istniejących nie wymaga zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.7	Wymagania dotyczące wyposażenia

a) Stacje pomiarowe:  kontenery z ogrodzeniem – 2 kpl.

Wyposażenie stacji komunikacyjnej w pasie drogowym ul. Słowackiego:

- analizator tlenków azotu,

- analizator tlenku węgla,

- analizator pyłu PM10/PM2.5,

- system kalibracji (kalibrator z GPZ i kompresorem),

- system poboru próby (manifold)

- system zbierania i komunikacji  danych (datalogger z oprzyrządowaniem),

- stacja meteorologiczna,

- inne instalacje i wyposażenie niezbędne do obsługi stacji.

Wyposażenie stacji tła miejskiego w Sopocie:

- analizator ditlenku siarki

- analizator tlenków azotu,

- analizator tlenku węgla,

- analizator pyłu PM10/PM2.5,

- system kalibracji (kalibrator z GPZ i kompresorem),

- system poboru próby (manifold)

- system zbierania i komunikacji  danych (datalogger z oprzyrządowaniem),

- stacja meteorologiczna,

- inne instalacje i wyposażenie niezbędne do obsługi stacji.

- pobornik pyłu wraz z oprzyrządowaniem .

b) Rozszerzenie zakresu pomiarowego w sieci ARMAAG w 3 stacjach istniejących:

-  analizator pyłu PM10/PM2.5 w stacji  (PmGdaWyzwo03),

-  analizator pyłu PM10/PM2.5 w stacji  (PmGdyPoreb04),

- analizator pyłu PM10/PM2.5 w stacji  ((PmGdySzaf09N).

c)  oprogramowanie i oprzyrządowanie niezbędne do integracji z systemem krajowym;

d) serwer zapasowy z urządzeniami podtrzymującymi zasilanie.

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

1.Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – cel operacyjny 3.3, Dobry stan środowiska, kierunek działania 3.3.5. Rozwój monitoringu środowiska oraz zagrożeń powodziowych;

2. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 10.4. Redukcja emisji, poddziałanie 5;

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska wraz z rozporządzeniami wykonawczymi definiującymi system monitoringu powietrza (t.j. Dz. U. 2018r., poz.799, z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007r w sprawie udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 828);

2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Konkretna lokalizacja poszczególnych automatycznych stacji monitoringu powietrza została wskazana po przeprowadzeniu analiz wskazujących najbardziej reprezentatywne miejsce ich posadowienia. Zamawiający na obecnym etapie realizacji projektu może wykazać się pisemnymi zgodami właściwych władz samorządowych, do posadowienia stacji na gruntach do nich należących (umowy użyczenia nieruchomości). Umowy te zezwalają na budowę i eksploatację automatycznych stacji monitoringu powietrza. Zamawiający uzgodnił lokalizację stacji, uzyskanie dla nich warunków technicznych dla podłączenia niezbędnych mediów należy do wybranego wykonawcy.

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r. Nr 1332, z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz.1422, z późn .zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1935, z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126);

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych t.j. Dz. U. 2016, poz.1570, z późn. zm.);

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.1986, z późn. zm.);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389);

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j.: Dz.U. 2013, poz.1129, z późn.zm.)

10. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1990, z późn. zm.);

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 1264, z późn.zm.);

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2016, poz.124, z późn. zm.);

Normy:

PN-EN 12464-1:2004 – Światło i oświetlenie, oświetlenie miejsc pracy;

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakres, przedmiot i wymagania podstawowe;

PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed obniżeniem napięcia;

PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, dobór i montaż wyposażenie elektrycznego, inne wyposażenie, niskonapięciowe zespoły prądotwórcze;

PN-B-03430:1983 i PN-B-03430:1983/Az3:2000 – wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, wymagania;

PN-ISO 7010:2006 – Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

- PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, wymagania ogólne;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

4.1. Realizacja inwestycji wymaga wykonania badań gruntowo wodnych dla potrzeb posadowienia automatycznych stacji monitoringu powietrza.

4.2. Wytypowane tereny przewidziane dla realizacji inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków oraz lokalizacja w Sopocie podlegają ochronie konserwatorskiej i należy uzgodnić posadowienie automatycznej stacji z konserwatorem zabytków.

4.3. Planowane tereny objęte inwestycją nie są porośnięte zielenią wysoką wymagającą inwentaryzacji.

4.4. Projektowane stacje nie będą emitowały zanieczyszczeń wpływających na pogorszenie jakości środowiska. Eksploatacja kontenerów nie powoduje emisji hałasu, wibracji, promieniowania, promieniowania elektromagnetycznego.

4.5. Planowana inwestycja nie pogarsza stanu środowiska i nie powoduje naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich.

4.6. Nie przewiduje się wykonywania pomiarów ruchu drogowego i hałasu na potrzeby realizacji inwestycji.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem:

- zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania, zrealizowany zostanie do dnia 30.11.2020r.,

- zadanie inwestycyjne posiada zabezpieczone środki finansowe na jego realizację,

- zamawiający jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

a) ustawy Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017r. Nr 1332, z późn. zm.); przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, przepisów sanitarnych, bhp i ppoż,

b) innych ustaw, o których mowa w pkt. 3.3., Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- organizacja robót musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiedztwa placu budowy,

- wszystkie szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany

do usunięcia na własny koszt,

- prace winny być prowadzone po stosownych uzgodnieniach z właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości – Gdańsk – miasto Gdańsk, GZDiZ, Sopot – miasto,

- uprawnienia wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia:

a/ uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie architektury, konstrukcji, 	instalacji i sieci elektroenergetycznych, instalacji i sieci telekomunikacyjnych oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiednich izb zawodowych;

b/ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac ogólno-budowlanych, 	elektrycznych, telekomunikacyjnych, oraz 	zaświadczenia o przynależności do 	odpowiednich izb zawodowych;

5.  Materiały, dokumenty, załączniki:

5.1. Gdańsk przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego/Złota Karczma

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- lokalizacja stacji, skala 1:500;

- umowa użyczenia;

5.2. Sopot przy skrzyżowaniu ul. Polnej/ul. Bitwy pod Płowcami

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500;

- lokalizacja stacji, skala 1:500;

- umowa użyczenia;

5.3. Uzupełnienie aparatury – 3stacje istniejące: w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia – stacja PmGdaWyzw03, , w Gdyni przy ul. Porębskiego – PmGdyPoreb04, przy ul. Szafranowej – PmGdySzaf09N

- lokalizacje istniejących stacji, skala 1:500;

5.6. Uprawnienia arch. Ewy Brach do projektowania w specjalności architektonicznej nr 5674/Gd/93 i zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej nr PO-0006.